# 第二章 采购需求

一、项目概况

禹州市公安局车管所、新看守所武警中队信息化系统建设项目，第一标段：禹州市公安局车管所信息化系统建设；第二标段：禹州市公安局新看守所武警中队信息化系统建设。

二、采购清单

第一标段：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用本国产品标准的货物 |  |  |  |  |  |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清红外半球型网络摄像机 | 200万高清红外半球型网络摄像机（POE） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：不低于1920 × 1080 数字宽动态/日夜切换模式/ICR红外滤片式 补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 支持：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 1个内置麦克风 支持PoE供电 防护：IP66 | 台 | 160 | 工业 |
| 2 | 人像全息感知单元 | 采用双镜头一体化设计，兼顾全景细节，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件等； 全结构化模式：支持机动车、非机动车、人员等多目标抓拍和属性分析； 人脸抓拍模式：支持对运动人脸抓拍和属性分析，支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，支持抓拍图片去重功能； 目标比对模式：支持前端目标比对功能，支持快速比对和优选比对两种模式； 道路监控模式：支持车辆检测和混行检测 2种模式； 设备内置温和补光灯，减少光污染，提升夜间成像效果，提高抓拍质量； 设备强光抑制功能。 音频：应标配1个内置麦克风，1个内置扬声器；报警：1路输入，1路输出； 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式）； 补光距离：通道1：普通监控：≥80 m，人脸抓拍/识别：≥15 m； 通道2：普通监控：≥30 m； 最大图像尺寸：通道1：2688 x 1520 通道2：1920 x 1080 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 防护：不低于IP66 | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 高清警戒枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 快门：1/3 s~1/100,000 s； 宽动态：120 dB； 日夜切换模式：ICR红外滤片式； 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯； 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m； 支持：防补光过曝、音频环境噪声过滤、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 最大图像尺寸：1920 × 1080； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPE； 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181； 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 1个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警触发、移动侦测、遮挡报警、人脸抓拍； 智能警戒：区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测； PoE：802.3af，36 V~57 V，0.32 A~0.20 A； 防护等级：IP66； | 台 | 32 | 工业 |
| 4 | 高清红外枪型网络摄像机 | 200万高清红外枪型网络摄像机（POE） 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：1920 × 1080 快门：1/3 s~1/100,000 s 数字宽动态/日夜切换模式/ICR红外滤片式 补光距离：最远可达50 m 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 支持：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 1个内置麦克风 支持PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 防护：IP66 含：摄像机专用支架 | 台 | 67 | 工业 |
| 二、监控中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合安防视频管理平台 | 设备应具备视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理等功能； 关键规格：不低于300路视频接入，20个门禁，100路对讲； 64位多核高性能处理器 DDR4高频率内存条 1个HDMI接口、1个DP接口 2个10M/100M/1000Mbps网口 不低于2个USB接口 报警IO：2路报警输入，2路报警输出 存储能力：32路 解码能力：8×1080P | 套 | 2 | 工业 |
| 2 | AI一体化存储 | 4U机架式24盘位*10T/一体化存储，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源； 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置24块10T监控级盘； 视频接口：1×HDMI； 网络接口：不低于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 串行接口：1路RS-232接口； USB接口：不低于2×USB接口 输入带宽：不低于960Mbps 输出带宽：不低于960Mbps； 接入能力：不低于180路高清码流接入； 解码能力：不低于6×1080P； 显示能力：支持4K输出； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 高清视频解码器 | 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入； 支持HDMI视频信号输出，支持4K分辨率超高清输出； 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出； 采用H.264/H.265编码标准，支持子码流及主码流编码； 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 具有不低于150个解码通道，支持不低于80路200W，或160路720P视频同时解码上墙； 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 电视墙功能； 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，,单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能； | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | NVR（64路） | U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口：≥16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 视频监控显示器 | 视频会议电视机 屏幕尺寸：≥98英寸，分辨率：不低于3840×2160（4K），屏幕比例为16:9‌； | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 视频监控显示器壁挂支架 | 视频会议电视机专用壁挂支架；可安装电视规格55-100寸。 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 液晶拼接屏 | ≥55寸，LED背光源，物理拼缝≤3.5mm，分辨率1920*1080；亮度500cd/m2，对比度≥3000∶1。亮度均匀性80%，图像重显率95%，几何失真3%；色彩还原能力16.7M，白平衡误差±0.010。 | 块 | 12 | 工业 |
| 8 | 液晶拼接屏电视墙 | 12块55寸拼接屏定制，金属材质。 | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | LED跑马屏 | LED跑马屏和液晶拼接屏的宽度一致。 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 监控室操作台 | 人体工学设计；2个座位；高强度冷轧钢桌体 | 套 | 5 | 工业 |
| 11 | 防静电地板 | 600*600*35陶瓷防静电地板，包含配套横梁和支架、墙边地板钢支撑、吸盘等。 | m2 | 220 | 工业 |
| 12 | UPS电源主机 | 20KVA | 台 | 2 | 工业 |
| 13 | 电池 | 12V100AH免维护蓄电池。 | 节 | 65 | 工业 |
| 14 | 电池柜 | 配套电池柜、电池连接线等满足UPS正常运行配套辅材附件。 | 项 | 2 | 工业 |
| 15 | 机柜 | 42U 弱电机柜。 | 台 | 8 | 工业 |
| 16 | PDU插排 | 16A/8插孔多插位防雷过载PDU插排； | 个 | 10 | 工业 |
| 17 | 配电箱 | 满足液晶拼接屏安全用电需求；具备过载保护、短路保护、过压保护、漏电保护； | 台 | 1 | 工业 |
| 18 | 拼接屏综合布线及安装 | 液晶拼接屏的综合布线、支架、屏体安装 | 套 | 12 | 其他未列明行业 |
| 三、LED显示屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 点间距：P2.0，显示屏面积：7.32m²，显示尺寸：3.52m×2.08m，分辨率：1760*1040； LED像素点间距≤2.0mm;像素密度≥250000点/㎡ 电源接口：VH4PIN，电源200W推荐带载6张灯板 驱动方式：恒流驱动 扫描数：40S 换帧频率：60 Hz 刷新率：3840 Hz 灰度等级：最大支持16 bit 峰值功耗：≤420W/㎡ 平均功耗：≤140W/㎡ ★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换 ★支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态 （含：LED模组、控制系统、电源系统、屏体线材、控制软件、屏体支架等） 带★参数为设备关键技术参数，需提供封面具有CNAS标识的权威检验机构出具的检验报告复印件。 | ㎡ | 7.2 | 工业 |
| 2 | 视频处理器 | 1、支持≥1路DP 1.4、1路HDMI 2.0输入 2、支持≥2路HDMI 1.4和2路DVI输入 3、支持最大带载1048万像素，最宽16384像素，或最高8192像素 4、支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 5、支持≥16路千兆网口输出 6、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 7、支持6画面显示，位置，大小可自由调节 8、支持精确颜色管理，调整显示屏色域 9、支持视频同步锁相技术 10、支持独立音频输入输出 11、支持HDMI和DP音频解析输出 12、支持LAN口控制 13、支持手机端APP控制 14、支持RS232串口协议控制 15、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 16、支持亮度和色温调节 17、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 18、支持亮度和色温调节 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 信息发布主机 | CPU：≥四核；运行主频：≥1.6GHz，内存：≥4GB 存储器扩展：最高支持不低于128GB的TF卡扩展 接口支持：HDMI输入输出/1路音频双声道输出/1个标准RJ45接口/USB接口 支持：WIFI/蓝牙/移动网络/遥控信息发布； 插入U盘，可自动识别文件，一台广告机可有多种不同的播放方式、随意自由搭配、支持同时播放视频图片海报。 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | LED显示屏配电箱 | LED显示屏专用配电箱；具备过载保护、短路保护、过压保护、漏电保护； | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 设备机柜 | 18U音频设备机柜；规格：1000*600*600mm | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | LED屏迁移 | 原LED屏迁移，约计7平方米（包含原LED屏的拆除、迁移、运输、组装、安装、调试及LED屏支架等所有费用） | 平方 | 7 | 工业 |
| 7 | LED条屏迁移 | 原LED屏条屏迁移，约计6.5平方米（包含原LED屏的拆除、迁移、运输、组装、安装、调试及LED屏支架等所有费用） | 平方 | 6.5 | 工业 |
| 8 | LED显示屏综合布线及安装 | 包含：电缆、网线、音频线、高清视频线、大屏安装调试等 | 套 | 1 | 其他未列明行业 |
| 四、门禁系统 4.1 室内门禁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.4英寸人脸识别门禁终端 | 采用深度学习智能人脸识别技术，99.99%金融支付级精准识别，0.6秒验证通行； 应用混合光谱技术，完美抵御照片/视频攻击 无缝对接钉钉考勤 门禁、考勤多模式共用，满足各种场景应用 产品材质：玻璃+PC/ 显示屏：2.4英寸/分辨率：240*320/操作系统：Linux/处理器：双核ARM双核处理器/摄像头：双目100万高清像素/设备功耗：≤12W/工作电压：DC12V±10%/通讯方式：TCP/IP/ | 套 | 10 | 工业 |
| 2 | 7英寸人脸识别门禁主机 | ≥7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 采用≥200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 支持静态或动态二维码识别（云眸社区或互联，4200生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块； 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）； 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门； 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能 支持和室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式；支持配置一键呼叫室内机或管理机。 | 套 | 5 | 工业 |
| 3 | 4.3英寸人脸识别门禁主机 | ≥4.3英寸LCD触摸显示屏； 支持：1500张人脸、3000张卡3000指纹； 0.2S快速识别，准确率≥99%； 认证方式：人脸、刷卡、指纹(选配)、密码 云对讲：支持 本地考勤：支持 通讯方式：TCP/IP、WiFi(选配) 防护等级：室内 | 套 | 6 | 工业 |
| 4 | 三辊道闸 | 304不锈钢材质三辊闸； 尺寸:L1200*W280*H980mm(带底桥)； 材料:优质不锈钢国标； 厚度:盖面1.0mm，机箱0.8mm； 通行人数:40人/分钟通； 行方向:双向读卡窗、方向指示闸杆长度:51CM； 通道宽度:55CM； 工作环境:室内\室外。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 双联磁力锁 | 产品名称:280KG 双联磁力锁； 工作电压:DC12V；工作电流:500mA； 开锁时间:≤1s；承受拉力:280KG； 延时调节 :0~9 秒；安全类型:通电上锁、断电开锁； | 套 | 3 | 工业 |
| 6 | 电控锁 | 电控锁，高强铝合金电插锁； | 套 | 20 | 工业 |
| 7 | 闭门器 | 80kg自动液压缓冲闭门器 | 套 | 9 | 工业 |
| 8 | 门禁主机支架 | 门禁主机专用支架 | 个 | 1 | 工业 |
| 9 | 门禁开关 | 86明装式门禁开关 | 个 | 3 | 工业 |
| 10 | 门禁电源箱 | 电锁专用电源，DC12V5A。 | 套 | 16 | 工业 |
| 11 | 门禁主机交换机 | 5口百兆交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 4.2 车辆道闸（大门出入口） |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别摄像机 | 集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，语音播报于一体； 丰富的控制接口，可直接控制道闸开或关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输出等； 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； 授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 道闸机 | 叶片轴承传动翻转，灵活可靠； 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高； 导光板灯箱，画面效果均匀； 杆件组合包装，便于安装； 侧方离合，手摇方便； 压力电波，安全可靠； 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； 数码管显示，内容丰富; 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守; 尺寸：500*331*1200mm 工作电压：220V± 10% 电机功率：120W（3米、3.5米、4米）；400W(5米) | 台 | 4 | 工业 |
| 3 | 道闸控制终端 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； 8个百兆自适应RJ45网口具备交换机功能，可接入多路网络设备； 1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； 标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强； 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘； 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠； 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备； HDMI/VGA显示器输出支持，较好兼容外部显示设备接入； | 台 | 4 | 工业 |
| 4 | 防砸雷达 | 应采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 应采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 台 | 4 | 工业 |
| 5 | 车牌识别一体机 | ≥高清400万像素高清摄像机，最大分辨率≥2688*1520，帧率≥25fps； 集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； 显示屏：支持两列行四字双色LED屏，显示内容可灵活配置 内置高亮LED灯，智能补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车； 车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上（车辆目标以及对应车牌成像清晰无遮挡） 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 最大图像尺寸：2688*1520 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 防护等级：IP54 | 台 | 4 | 工业 |
| 6 | 道闸综合布线及安装 | 道闸安装过程中的网络、视频、电源等线缆；开挖、回填、预埋件预制等；设备的安装调试 | 项 | 2 | 其他未列明行业 |
| 五、多功能综合视频会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议电视机 | 视频会议电视机 屏幕尺寸：≥98英寸，分辨率：不低于3840×2160（4K），屏幕比例为16:9‌； | 台 | 4 | 工业 |
| 2 | 会议电视专用支架 | 视频会议电视机专用移动支架；可安装电视规格55-100寸。 | 套 | 4 | 工业 |
| 3 | 调音台 | ≥10路输入，4个单声道话筒+3个立体声； 主声道L/R，SUB编组，PFL独奏等母线信号分配按钮 ； 内置99种24BIT DSP 参数可调音频效果器，数字显示屏； 通道3段参量均衡器+四通道独立的压缩器 ； SUB1/2编组输出； 双12段电平监视； PAN声像定位，静音开关，信号失真监控灯； 2路立体声辅助返回输入+ USB-A 2. 0数据接口+蓝牙输入，可用于USB播放，外接其他电子设备，方便使用； AUX辅助发送，效果FX发送功能，REC莲花输入和录音输出 ； 监听独立输出，耳机监听输出； 60mm高精度电平衰减推子； | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 纯后级功放 | Class-AB+供电设计。 立体声8Ω：330W+330W 立体声4Ω：500W+500W 桥接8Ω：1000W 峰值功率输出（1KHz1%THD） 立体声8Ω：660W+660W 立体声4Ω：1000W+1000W 桥接8Ω：2000W 频响：20Hz-20KHz 平衡输入阻抗：20k 信噪比：100dB 失真度：<0.03%（8ohm/1KHz/half power） | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 抑制器 | 频率响应：20Hz-20kHz±0.3dB 失真(THD+N)：<0.03% @1kHz ADC&DAC动态范围：>115dB 输入阻抗(平衡式)：10kΩ 输出阻抗(平衡式)：100kΩ | 台 | 2 | 工业 |
| 6 | 混音器 | 八路智能混音器针对会议场合设计，可实现高质有序的会议控制 具有主席优先发言模式、顺序发言模式和自由发言模式 采用先进的音频处理电路，噪声低、频率响应广和动态范围大 设有LINK IN/LINK OUT串口，可扩展多台机器串机使用，应用更多麦克风 具备摄像机云台控制端口(支持VISCA/PELCO_D/P协议)，可进行会议摄像自动跟踪 采用两路独立控制的幻象电源，分别为1-4和5-8，方便同时连接供电与非供电麦克风 具备耳机监听输出及独立音量控制旋钮 具备辅助输入功能，可以播放背景音乐等音频信号最高输入电平：-24dBV(Mic),-6dBV(Line),-6dBV(Aux) 当量输入噪音：-95dBV(A+) 幻象供电：+48VDC 电源供应：18V/2A 频率响应：30Hz - 20kHz | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 会议话筒 | 单体 ：静电型电容音头 指向性：心型 ≤-16dB（0-180°） 频率响应：50Hz-16KHz 灵敏度：-30dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) 低频衰减：100Hz 8dB/倍频 输出阻抗：100Ω±20% 使用电压：12-52V幻象电源 | 台 | 24 | 工业 |
| 8 | 电源时序器 | 自带滤波功能，减少外来干扰； 一键急救电源，可应对各种恶劣环境； 通过前面板开关自动时序上电或关电； 8路可控通道+2路直通通道； 8路可控通道每路最大通过电流10A； 每路有LED显示灯，可直观的看到每个通道的工作状态； 实时电压显示，可直观的看到设备所处地点的工作电压； 采用高品质的万用座，对接紧密，不易脱落，适应各种规格的电源插头。输入电源：AC 220V/50Hz 电源容量：总容量220V，30A 输入电源电缆：3×4平方毫米纯铜RVV电缆 控制路数：8路 直通插座：2个 插座：通用三芯插座 通断指示灯：8个LED灯（红色），每路对应一个 输入电源指示灯：一个LED灯（绿色） 出厂时的时序间隔：1秒 | 台 | 2 | 工业 |
| 9 | 无线麦克风 | 1托2；含支架 采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠 DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择,方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰 支持自动对频，即使将发射器与接收机的频率调乱了，只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致 支持高低功率切换功能，节约电池电量 特有发射机及接收机设置锁定功能，防止使用误操作 特设接收灵敏度调节功能，可根据需要调节灵敏度，以提高抗干扰能力或增加接收距离 高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然 | 套 | 2 | 工业 |
| 10 | 音箱 | 内置两分频的全频音箱，外形小巧玲珑,单元采用了一只频响宽、语音清晰度高且高灵敏度的10寸50芯纸盆低音扬声器，和一只音色甜美细腻25芯铁氧体高音； 音箱整体音色层次均匀，无论在音乐还是人声的表现上，都能突显自然、清晰的音质特点；在开发过程中，也反复配套试用了多款动圈麦克风和电容麦克风的人声语音表现，均有良好的语音音质效果； 特有的高频滤波功能，可对声音的明亮度以及高频细节进行调节；播放模式选择开关可提供“人声”，“音乐”两种模式，满足不同的需求。额定功率：300W(AES) 额定阻抗：8Ω 频率响应（±3dB）：65Hz-20kHz 灵敏度（1W/1M）：95dB 覆盖角：H90°×V60° 最大声压级：117dB 分频模式：两分频 分频点：2700Hz 吊挂／安装：支撑，吊挂 | 支 | 4 | 工业 |
| 11 | 设备机柜 | 18U音频设备机柜；规格：1000*600*600mm | 台 | 2 | 工业 |
| 12 | 会议（会标）条屏 | 屏体规格：宽10m*高0.48m=4.8平方； 显示单元板参数：户外P10单红色LED屏；像素直径：10mm；像素密度：10000点/㎡；显示颜色：单红等级灰度：14bit；亮度：≥3000cd/m2；工作环境：户外； 控制卡：无线WiFi手机控制卡； 包含：电源、外框、外框拐角、内撑、背封、卡排线、电源线、电源插板、板电线、板排线、接头、配套螺丝、挂件等所有配件； | 套 | 2 | 工业 |
| 13 | 视频会议系统配套线材 | 拼接屏所需高清、视频线、电源线、网络跳线、控制线、音频线等所有线材 | 套 | 2 | 工业 |
| 六、综合布线系统 6.1 （互联网）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 路由器 | 双核CPU，256MB DDRIII高速内存，性能强劲 5个千兆网口，1WAN+3WAN/LAN+1LAN IPSec/PPTP/L2TP VPN，远程通信更安全 Web认证、短信认证、PPPoE服务器 上网行为管理（移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计） 内置AC功能，统一管理TP-LINK企业AP 负载均衡与线路备份 内外网ARP防护及常见攻击防护 智能IP带宽管理及连接数限制 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | （互联网）核心交换机 | 12个独立千兆SFP端口 8个独立10/100/1000Base-T RJ45端口 支持云平台远程管理，支持手机APP管理 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6< 支持Web网管、CLI命令行、SNMP | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | （互联网）接入交换机1 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个千兆SFP光口 支持APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 台 | 4 | 工业 |
| 4 | （互联网）接入交换机2 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个千兆SFP光口 支持APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | （互联网）接入交换机3 | 48个10/100/1000Base-T RJ45端口 4个独立千兆SFP端口 支持云平台远程管理，支持手机APP管理 | 台 | 9 | 工业 |
| 6 | AP接入交换机 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个1000Mbps SFP端口 支持180W最大整机PoE功率、30W最大单端口PoE功率 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准 支持APP端及Web端远程管理 支持APP端蓝牙连接，断网运维 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口监控、端口流量统计、线缆检测、环回保护 | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | AP | 双频千兆Wi-Fi 6无线吸顶式AP 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达1500Mbps 端口隐藏式壳体，布线美观 802.3af/at标准PoE网线供电，无需外接电源 | 台 | 24 | 工业 |
| 6.2 （政务外网）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | （政务外网）核心交换机 | 12个独立千兆SFP端口 8个独立10/100/1000Base-T RJ45端口 支持云平台远程管理，支持手机APP管理 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6< 支持Web网管、CLI命令行、SNMP | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | （政务外网）接入交换机1 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个千兆SFP光口 支持APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 台 | 4 | 工业 |
| 3 | （政务外网）接入交换机2 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个千兆SFP光口 支持APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | （政务外网）接入交换机3 | 48个10/100/1000Base-T RJ45端口 4个独立千兆SFP端口 支持云平台远程管理，支持手机APP管理 | 台 | 9 | 工业 |
| 6.3 （公安网）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：2G，应用层吞吐量：800M，防病毒吞吐量：300M，IPS吞吐量：300M，全威胁吞吐量：250M，并发连接数：80万，HTTP新建连接数：2万，IPSec VPN 最大接入数：100，IPSec VPN吞吐量：220M。 ★支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁； 硬件参数：规格：桌面型，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：适配器，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 ★支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理； 含：防火墙软件基础级(1套)；云智订阅软件(3套)；软件升级(*3年)；产品质保(*3年)。 带★参数为设备关键技术参数，需提供封面具有CNAS标识的权威检验机构出具的检验报告复印件。 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | 统一网络管理平台 | ★支持统一管理网络设备和物联设备，设备类型包括： 1）网络设备：支持对交换机、无线网桥、光纤收发器、AC/AP、OLT/ONU等设备类型进行管理； 2）物联设备：支持对摄像头、NVR、DVR、门禁设备、消费机、人员通道设备、人证设备、访客机设备、梯控设备、智能柜、门口机、室内机、管理机、紧急报警设备、入侵报警设备、出入口控制机、诱导管理器、显示屏、自助查询设备、抓拍机、缴费终端、解码设备、LED控制器、中控设备、拼控器、合码器、网络键盘、交互平板产品、会议平板、视频会议产品、音频设备、安检设备、智能物联网关、服务器等设备类型进行管理，支持用户自定义设备类型，并上传自定义图标进行拓扑图显示 ★支持基于拓扑图进行链路诊断，1）支持在拓扑中选择要诊断的两个路径设备，仅呈现这两个设备间的链路信息，2）支持查看链路中各个设备的网络状态、实时速率、带宽利用率、告警等运行状态，并可进行任意节点间ping检测、端口丢包&错误包数据和趋势统计分析等 ★支持基于拓扑图进行监控和配置管理摄像头， 1）支持实时画面预览，查看视频帧率、分辨率、码流格式、码率信息；云台相机，支持进行云台控制，2）支持查看摄像头视频质量状态，可识别出图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花干扰、条纹干扰等23类画面质量异常，3）支持视频流畅度状态检测，4）支持视频参数配置，包括码流类型、视频类型、分辨率、码率类型、图像质量、视频帧率、码率上限、视频编码、Smart265、编码复杂度、I帧间隔、SVC以及码流平滑度等参数配置 ★1）支持基于交换机端口与设备对应关系，快速对目标设备进行设备名称/通道名称的配置调整，2）支持在交换机端口面板中直观显示每个端口所连设备的设备名称/通道名称信息，并支持导出为Excel表格 智能运维：对整网内的物联网设备、网络设备、链路等状态进行7*24小时侦测，一旦发现问题主动发出告警提示，结合动态拓扑图，精准定位故障位置，降低运维门槛； 整网VLAN配置：智能识别物联网设备类型，一键按照类型批量配置端口VLAN，实现整网VLAN快速配置； 业务优先保障：针对重点点位设置关键链路优先传输，当数据量较大 时，确保业务数据流优先传输，为关键业务提供稳定保障； 安全防护：通过IP、MAC、端口三元绑定，精准防范非法物联设备的接入。针对禁用的物联设备，在接入时通过告警及时通知； 快速打标签：直观显示交换机端口连接的对端设备信息，并根据对应关系进行快速打标签； Portal认证：支持短信认证、微信公众号认证、一键认证、账号认证； 业务配置：支持批量配置和单个设备配置调整，包括防环路、防私接、NVR关联IPC、PoE供电规则管理、网络设备备份还原、端口镜像、链路聚合、远距离传输、PoE等配置； 资产管理：对不同种类的资产进行统一管理； 设备兼容：支持通过SNMP协议兼容主流厂商网络设备，通过ONVIF协议兼容主流厂商视频设备； 产品形态：软硬件一体机形态，旁挂式组网，B/S架构； 接入规格：支持1000台物联网设备，100台网络设备，128台AP，100台ONU，500个终端认证； 带★参数为设备关键技术参数，需提供封面具有CNAS标识的权威检验机构出具的检验报告复印件。 | 套 | 2 | 工业 |
| 3 | （公安网）核心交换机 | 12个独立千兆SFP端口 8个独立10/100/1000Base-T RJ45端口 支持云平台远程管理，支持手机APP管理 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6< 支持Web网管、CLI命令行、SNMP | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | （公安网）接入交换机1 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个千兆SFP光口 支持APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 台 | 4 | 工业 |
| 5 | （公安网）接入交换机2 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个千兆SFP光口 支持APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议，RPL配置，支持环网数5，收敛时间≤50ms 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | （公安网）接入交换机3 | 48个10/100/1000Base-T RJ45端口 4个独立千兆SFP端口 支持云平台远程管理，支持手机APP管理 | 台 | 9 | 工业 |
| 6.4 （监控）网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | （监控）核心交换机 | 28个独立千兆SFP端口 8个复用10/100/1000Base-T RJ45端口 支持云平台远程管理，支持手机APP管理 支持智能开局，自动配置组网，拓扑图形化展示 支持RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、ARP代理 支持四元绑定、DHCP Snooping、ARP/IP/DoS防护 支持VLAN、QoS、ACL、IPv6 | 台 | 2 | 工业 |
| 2 | （监控）接入交换机1 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个1000Mbps SFP端口 支持225W最大整机PoE功率、30W最大单端口PoE功率 | 台 | 9 | 工业 |
| 3 | （监控）接入交换机2 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个1000Mbps SFP端口 支持180W最大整机PoE功率、30W最大单端口PoE功率 | 台 | 6 | 工业 |
| 4 | 环网光纤收发器 | 2个千兆SC光口，8个千兆RJ45网口(PoE） 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 PoE输出 常温(<40℃)：78W；高温(<55℃)：62W 工作波长：A端：1550nm（发送）、1310nm（接收）；B端：1310nm（发送）、1550nm（接收） 支持APP端、WEB端远程管理及本地WEB管理 支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持801.Q VLAN、QoS、带宽控制 支持ERPS环网配置和RPL配置，提高网络可靠性 | 台 | 34 | 工业 |
| 6.5 综合布线（此项内容为实施辅材，不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明） |  |  |  |  |  |
| 1 | 千兆单模光模块 | 千兆单模双纤SFP光模块 采用可热插拔的SFP封装 全双工光收发一体模块 符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准 速率高达1.25Gbps 单模光纤传输，最远可达20KM 双纤LC光口，中心波长1310nm | 个 | 132 | / |
| 2 | 六类网线 | 规格：UTP6（网络用线） | m | 3970 | / |
| 3 | 超五类网线 | 规格：UTP5（监控用线） | m | 13600 | / |
| 4 | 电源线 | 规格：RVV3*4 | m | 2520 | / |
| 5 | 电源线 | 规格：RVV3*2.5 | m | 5090 | / |
| 6 | 室外光缆 | 室外光纤；8芯单模 | m | 8100 | / |
| 7 | 室内光缆 | 规格：12芯单模 | m | 3600 | / |
| 8 | 光纤跳线 | 规格：2米 | 条 | 200 | / |
| 9 | ODF光纤配线架 | 24芯光纤配线架 | 个 | 24 | / |
| 10 | 网络配线架 | 六类直通配线架 | 个 | 50 | / |
| 11 | 网络理线架 | 六类直通配线架 | 个 | 60 | / |
| 12 | 线管 | 规格：Φ25 | m | 6750 | / |
| 13 | 摄像机立杆 | 规格：4.5+3m | 根 | 24 | / |
| 14 | 壁挂机柜 | 9U壁挂网络机柜； | 台 | 31 | / |
| 15 | 室外弱电箱 | 规格：600*600*1000mm不锈钢落地机柜（含基础底座的预制） | 个 | 3 | / |
| 16 | 立杆抱杆设备箱 | 不锈钢室外设备箱；规格：250*300*160（含空开、插座） | 个 | 24 | / |
| 17 | 配电箱 | 规格：机房UPS配电箱 | 台 | 2 | / |
| 18 | 手孔井 | 规格：500*500*500 | 个 | 60 | / |
| 19 | PE线管 | 规格：PE50线缆保护管； | m | 3900 | / |
| 20 | 辅材 | 项目实施中所产生的所有辅材（网络跳线、终端盒，续接包，光纤续接，包塑金属软管，包塑金属软管接头，防火泥，防火漆，水晶头，接头，焊接，膨胀丝，自攻丝，胶栓，胶带，扎带等） | 项 | 2 | / |
| 21 | 系统设备安装调试 | 系统设备安装调试（包含本项目实施所产生的人工、机械全部费用） | 项 | 2 | / |

第二标段：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用本国产品标准的货物 |  |  |  |  |  |
| 一、信息化系统建设 1.1 值班室大屏显控建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 跑马屏 | 和液晶拼接屏的宽度一致。 | 项 | 1 | 工业 |
| 1.2 网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 24个1/10GE SFP+端口，2个40GE QSFP+端口（每个QSFP+端口可拆分为4个10GE端口），2个slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 汇聚交换机 | 48个10/100/1000BASE-T端口，6个1/10GE SFP+端口；交换容量：688Gbps/6.88Tbps 包转发率：207Mpps/363Mpps | 台 | 1 | 工业 |
| 1.3 电话录音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话录音主机 | 1.机架式，内部存储空间不小于1TB字节，可自行更换存储硬盘，系统磁盘将满时， 系统自动清除较早的录音文件，循环录音 2.内置LINUX操作系统，WEB登录，远程管理，可多点安装，中心集中管理，可原厂访问， 查看、听取、下载、备份和查询等管理，支持多用户权限 3.无需电脑接入，呼出呼入自动全程录音，兼容市场主流拾音器，具有来电弹屏和日志管理功能。 4.可实时查询，录音记录，支持多条件查询，可根据来电号码，去电号码。录音时间、录音时长、 录音通道号等进行综合查询 5.电话通道接口大于等于12个，支持软件测量电话线路电压功能，可以使用任何电话线路 6.系统具有掉电保护功能，增强磁盘数据的保护，电话模块具有抗雷击和抗电话短路功能，安全可靠 | 台 | 1 | 工业 |
| 1.4 机房、值班室装修（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明） |  |  |  |  |  |
| 1 | 踢脚线 | 仅机房 | 米 | 25 | / |
| 1.5 监门哨 |  |  |  |  |  |
| 1 | 窗口对讲 | 1、窗口对讲（可视）； 2、采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 3、支持内机与外机之间全双工对讲。 4、支持和管理中心双向对讲，支持中心主动预览与广播； 5、支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱； 6、内置全频段优质扬声器和拾音器，采用防破音技术，声音响亮清晰； 7、音频输入：内机：1路外接高灵敏度超心型指向鹅颈咪杆，拾音距离50厘米； 8、外机：1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离1米； 9、音频输出：内机：1路内置2W扬声器，1路3.5mm音频输出；外机：1路内置3W扬声器 | 套 | 1 | 工业 |
| 1.6 岗哨门禁管控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门 | 防爆 | 个 | 5 | 工业 |
| 1.7 监门三合一建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 出入口管理主机 | 1、处理器：国产化处理器； 2、标准1U上架式安装、6mm工业铝面板机箱、防潮、抗震； 3、支持局域网、广域网等跨网段通讯； 4、支持8路报警输入, 可接多种传感器检测信号输入；支持7路常开/常闭信号输出， 可控制声光报警器等； 5、支持报警联动声光报警设备，并将报警信号上传平台； 6、支持主机自动时间校准； 7、通信接口：1个RS485接口、1个RS232接口； 8、网络接口：1个RJ45网络接口； 9、设备管理：远程监控和维护 AES数据深度加密 10、工作环境：工作温度: -20° C~+55° C；湿度: 10%~90%（无凝结）； 11、电源：AC220V供电。 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 三合一业务终端 | 1、一体机显示设备； 2、处理器：采用高性能RK处理器； 3、屏幕尺寸：15.6寸高清触摸屏； 4、分辨率：1920*1080； 5、触摸屏：1多点电容触摸屏； 6、用于在民警和武警岗位显示待入所、待回所的人员信息； 7、待入所、待回所人员经设备对比通过时，将符合通过条件的信息提示民警与武警； 8、待入所、待回所人员经设备对比未通过时，将显示报警信息，提醒民警、武警重点关注。 9、界面：进/出白名单人员，在所人员； 10、智能配置：根据需求配置人员出入方式等多种功能； 11、通行记录：显示当日通行记录； 12、报警：设备报警、识别对比报警等； 13、显示白名单，为民警、武警、保安等出入口管理人员； 14、实时显示人员通行出入记录，并上传至平台统一管理； 15、显示出入口控制设备状态、报警等输出信息； 16、适配器：电源适配器 12V/5A。 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 智能采集终端 | 1、采用10.1寸防爆电容触摸屏和高清液晶显示屏； 2、支持人脸、虹膜、指纹和身份证信息采集； 3、自带人证比对功能； 4、具备来访人员自助登记、值班人员远程审核的应用需求； | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 智能门禁终端 | 1、8.0英寸电容触摸屏；能显示时间、日期，及刷卡时显示工号、用户名、 用户照片等信息，同时具有中文语音提示功能； 2、采用 200 万广角摄像头，面部识别距离 0.3m-1m；适应 1.4m—1.9m 身高范围，支持照片防假，支持强光环境； 3、人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率≥99%，容错率≤0.5%； 4、支持1个TCP/IP以太网RJ45接口； 5、采用双目摄像头和智能分析识别算法，支持活体检测功能，避免照片作假； 6、支持对门的开启方式，人脸、虹膜、指纹的各种使用权限进行组合设置， 实现不同场景的权限管理； 7、支持数据上传功能，可将前端比对结果及抓拍的照片实时上传给后台平台保存； | 台 | 2 | 工业 |
| 5 | 门禁控制器 | 1、支持2路控门输入输出； 2、支持控制电插锁、磁力锁、控制路障机/升降柱、控制大门电机工作、 控制三辊闸/全高闸等开关量设备； 3、一路232串口； 4、12V5A电源供电。 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 监控级硬盘 | 1、12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2、AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 3、空气盘， CMR传统磁记录 4、传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 7、支持5年有限质保服务 | 块 | 8 | 工业 |
| 1.8 备勤室建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音视频光端机 | 符合武警部队视频会议传输需求 | 台 | 1 | 工业 |
| 1.9 备勤室建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电网信号输出模块 | 输出前端采集过来的报警信号，将高压电网、采集过来的信号集中处理归类融合后统一输出 1、通信方式：TCP/IP； 2、供电方式：DC12V1A 3、接口：支持8路电网报警信号输出；支持与执勤信息系统无缝对接，实现报警接入； | 套 | 1 | 工业 |
| 2 | 电网信号采集模块 | 主要用于电网报警信号采集、实现触网、断电报警功能。 1、通信方式：TCP/IP； 2、供电方式：DC12V1A 3、接口：支持2路电网报警信号输入；支持与执勤信息系统无缝对接，实现报警接入； | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 电网检测管控系统 | 服务端：用于作战值班室，电子地图显示防区分布位置，TCP/IP通讯。 1、防区报警有语音播报功能。 2、具有分区管理功能，可集中管理高压电网、激光对射、微波雷达、电子围栏等设备。 3、具有视频联动功能，防区报警后可弹出对应防区监控画面，并自动截图。 客户端：TCP/IP通讯，支持10个客户端，用于备勤室，数据由服务端共享 | 台 | 1 | 工业 |
| 1.10 激光接入报警 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外入侵探测器 | 四光束警戒距离：室外 150 米 四光束探测方式：四条红外光束同时被切断探测 遮断时间：50ms、100ms、250ms、500ms（可选） 射束频率：4 种可选 电源电压：10V-24V DC/AC 电流：90mA max 报警周期：25ms、50ms（可选） 报警输出：继电器接点输出 1C，接点容量 DC30V 0.5A max 防拆开光：常闭，当外壳被移去时打开 防护等级：IP65 工作温度：-25℃-55℃ 环境湿度：95％max 校正角度：水平 180°（±90°），垂直 90°（±10°） 安装位置：室内 / 室外，墙体 / 杆柱安装 重量：2.5kg 附件 U 型支架：4 个，7037、521，5mm，厚 1.5mm 不锈钢材料 安装螺丝：8 个 PM430mm 加热器（选购）电压：12-24V DC 加热器电流：350mA max 加热器温度：+60℃ 加热器附件：2 个 PA2.510mm | 对 | 5 | 工业 |
| 1.11 施工辅助线材（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线2*2.5 | RVVP2X2.5 | 米 | 200 | / |
| 2 | 2*1.5电源线 | RVVP2X1.5 | 米 | 200 | / |
| 3 | 6类网线 | UTP6 | 米 | 1000 | / |
| 1.12 设备安装调试（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明） |  |  |  |  |  |
| 1 | 所有设备布线，安装，调试、对接 |  | 项 | 1 | / |
| 二、安防系统升级 2.1 巡逻通道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机立杆 | 规格：2.5米 | 根 | 2 | 工业 |
| 2 | 网络高清 智能球机 | 1、由全景摄像机和细节摄像机组成，可以输出全景和细节2路视频图像 2、全景通道：2560*1440、25fps，细节通道2112130081、25fps 3、最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux 4、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 7、★内置2颗GPU芯片 8、★内置两个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转 9、★支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁 10、支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向 11、具备较好的防护性，能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-30℃-65℃。具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 2 | 工业 |
| 3 | 6类网线 | UTP6 | 米 | 660 | 工业 |
| 2.2 营区内监控 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1层弱电间壁挂机柜12U | 650*600*450 镀锌钢板材质 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 自卫哨弱电机柜定制 | 标准19”机架，内含配电单元 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 室外防水弱电箱 | 400*500*200，304不锈钢材质 | 个 | 2 | 工业 |
| 4 | 4芯光缆 | 4芯单模 | 米 | 800 | 工业 |
| 5 | 光纤收发器 | 1、光口：1个千兆光口 2、距离80公里 3、FC口 4、单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式 | 对 | 2 | 工业 |
| 6 | 电源线2*2.5 | RVVP2X2.5 | 米 | 400 | 工业 |
| 7 | 2*1.5电源线 | RVVP2X1.5 | 米 | 800 | 工业 |
| 8 | 6类网线 | UTP6 | 米 | 3000 | 工业 |
| 9 | 网络硬盘录像机 | 1、存储接口：24个SATA接口，可满配12TB硬盘 2、视频接口：2×HDMI，2×VGA 3、网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 4、报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路为Ctrl 12V电源输出） 5、串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 6、USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 7、输入带宽：320Mbps 8、输出带宽：160Mbps 9、接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 10、解码能力：最大支持16×1080P 11、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 1 | 工业 |
| 10 | 监控级硬盘 | 1、12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 2、AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 3、空气盘， CMR传统磁记录 4、传输速率245 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 5、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 6、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 7、支持5年有限质保服务 | 块 | 14 | 工业 |
| 2.3 综合汇聚及安装调试（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明） |  |  |  |  |  |
| 1 | 所有设备布线，安装，调试、对接 |  | 项 | 1 | / |
| 2.4 利旧设备拆除、运输及安装调试（此项内容不需填报品牌、厂家、规格、型号及中小企业声明） |  |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式网络硬盘录像机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 1 | / |
| 2 | 铺设机房防静电地板 | 老营区库存地板拆除后安装至新营区 | ㎡ | 42 | / |
| 3 | 高清红外枪型网络摄像机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 4 | / |
| 4 | 网络高清智能球机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 6 | / |
| 5 | 8口POE交换机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 |  | 2 | / |
| 6 | 高清网络星光级红外半球摄像机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 22 | / |
| 7 | 高清高速红外球型网络摄像机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 3 | / |
| 8 | 高清红外枪型网络摄像机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 14 | / |
| 9 | 24口POE交换机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 2 | / |
| 10 | 8口POE交换机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 1 | / |
| 11 | 网络硬盘录像机 | 老营区设备拆除后安装至新营区，并调试联网 | 台 | 1 | / |

本项目核心产品为：

第一标段：一、视频监控系统 1 高清红外半球型网络摄像机

第二标段：二、安防系统升级 2.1 巡逻通道 2 网络高清智能球机

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，需对上述参数进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、技术要求

1.第一标段：供应商所投产品“高清红外半球型网络摄像机、高清警戒枪型网络摄像机”设备需无缝接入“禹州市公安局视频监控管理平台”及“上级公安机关交通管理部门的专用监管平台”，不接受新建平台，中标后中标人3个工作日内需对设备进行对接测试，如无法实现无缝对接，视为虚假投标，并追究中标人相关法律责任。投标人需对此做出承诺。

供应商所投产品“人像全息感知单元”设备需无缝接入“禹州市公安局大数据人脸比对平台”，不接受新建平台，中标后中标人3个工作日内需对设备进行对接测试，如无法实现无缝对接，视为虚假投标，并追究中标人相关法律责任。投标人需对此做出承诺。

- 2.中标人保证采购人使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，其货物的销售和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，中标人需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

- 3.中标人须保证为本项目所提供的检测检验报告、相关认证证书及全部佐证资料真实、合法、有效，所有资料均真实合规、无虚假伪造、无过期失效、无变造篡改情形。若因中标人提供资料不实、无效、造假，取消其中标资格，所引发一切纠纷、追责及相关损失，均由中标人自行承担全部法律责任与经济责任。

4.采购人根据实际需求有权要求中标企业于中标后3个工作日内提供投标文件中所有证件原件，不符合招标要求或不能提供的，取消其中标资格并列入不良记录及信用中国。

5.供应商在中标后不得以任何理由拒绝中标价格，如出现此现象，视为违约，并报行政主管部门同意后取消中标资格。

6.所有产品均为正品，使用辅材均需符合国家标准。

四、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订之日起7日历天。

2、质量要求：合格。

3、履约地点：禹州市。

4、付款条件：

（1）支付方式：银行转账；

（2）支付进度：服务完成经验收合格后按政府采购资金拨付程序执行。

五、验收标准

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照谈判文件要求、响应文件响应和承诺验收。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、供应商应就本项目（每包或者标段）完整响应，否则为无效响应。

2、本项目为交钥匙工程。

3、投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、参数（除采购清单中标明的不需填报厂家、品牌、型号外，其余产品均需填报），否则为无效投标。

七、本项目预算金额（最高限价）：第一标段：1439295元；第二标段438962元。超出预算金额（最高限价）和最高限制单价的响应无效。